«УТВЕРЖДЕНО»                                                                                         «УТВЕРЖДАЮ»

Постановлением профсоюзного                                                                  директор МОАУ «СОШ № 17»:

комитета. Протокол №_____                                                                      _____________ Бахтиярова Л.С.

от «01» сентября 2011 г.                                                                               от «01» сентября 2011 г.

Муниципальное общеобразовательное автономное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 17 г.Новотроицка Оренбургской области»

ИОТ – 94 - 2011 г

ИНСТРУКЦИЯ

по охране труда при ремонте и очистке крыш, козырьков от снега

- I. Общие требования безопасности

  - К самостоятельной работе по очистке крыш от снега  допускаются лица в возрасте не моложе 18 лет, прошедшие инструктаж по безопасным методам выполнения работ, имеющие медицинское  освидетельствование и допущенные к работам на высоте.

  - Допуск рабочих на крышу разрешается после осмотра стропил, обрешетки (опалубки), парапета и определения их исправности, а при необходимости мест и способов надежного закрепления страховочных веревок (капроновых или пеньковых).

  - При выполнении работ на крыше рабочие должны быть обеспечены испытанными и проверенными предохранительными поясами, страховочными веревками и нескользящей обувью.

  - Страховая веревка должна быть диаметром не менее 12 мм, причем веревка и трос должны прикрепляться к поясу, только сзади. Длина веревки и троса должен  быть не более длины от места их крепления (конька) до карниза крыши не  достающая края крыши 1,5 метра. Предохранительные пояса и страховые веревки должны быть предварительно испытаны. Ношение нескользящей, (валенной или войлочной) обуви при работе на жестких крышах обязательно.

- II. Требования безопасности перед началом работы

- Перед началом работы на высоте все лица, участвующие при этом обязаны пройти инструктаж по безопасным методам работы на  высоте и правилам пользования защитными приспособлениями.

- Ознакомиться  с характером предстоящей работы, с состоянием рабочего места и подходов к нему.

- Надеть нескользящую обувь и предохранительные приспособления, проверить их исправность. Предохранительные пояса должны испытываться на механическую прочность после их изготовления и  через каждые 6 месяцев - статической нагрузкой.  При периодических испытаниях пояса и страхующего каната статической нагрузкой, груз должен составлять 225 кг.

- Перед началом работы следует обратить внимание на наличие  на обратной стороне пояса клейма с наименованиям, номером пояса и датой испытания.

- Огородить место возможного падения снега, льда или других  предметов видимыми красными флажками. Вывесить предупреждающие  плакаты.

- Подготовить к работе инструмент, стремянки, лестницы или подмостки.

- III. Требования безопасности во время работы

- Во время работы рабочие должны быть внимательным, не отвлекаться от своих прямых обязанностей и не допускать посторонних лиц в рабочую зону.

- Работающие на крепях с уклоном более 20 градусов или на мокрых крышах (независимо от уклона) должны быть снабжены переносными стремянками (трапами) шириной не менее 30 см с нашитыми планками. Стремянки во время работы следует надежно закреплять за конек крыши крючками.

- Закреплять страховые веревки и стальные тросы за оголовки дымовых труб запрещается, закрепление их  следует производить за прочные конструктивные элементы зданий (монтажные петли железобетонных плит, панелей, специальные скобы, бетонные люки, прочность которых предварительно проверена и др.).

- Руководитель работ обязан проверить качество закрепления рабочими страховых веревок и тросов.

- Складывать на крыше штучные материалы, инструмент и тару допускается лишь при условии принятия мер против их падения (скольжения) по скату или сдувания ветром.

- При сбрасывании снега с крыш должны быть приняты следующие меры предосторожности:

- тротуар, а в необходимых случаях и проезжая часть, на ширину возможного падения снега ограждается с трех сторон инвентарными решетками и щитами и веревкой с красными флажками, подвешиваемой на специальных стойках;

- Ширина ограждаемой части: на высоте здания до 20м должна быть не менее 6м, при высоте 40м – не менее 10 м. До ограждения должен быть выставлен на тротуаре дежурный в оранжевом жилете, он должен иметь свисток для предупреждения пешеходов и сигнализации работающим на крыше;

- все дверные проемы, выходящие на сторону очищаемого от снега ската крыши, запираются или внутри лестничных клеток выставляются дежурные для предупреждения людей об опасности. В случае невозможности закрыть дверь (выход в сторону очищаемого ската кровли) должен быть сделан навес;

- запрещается сбрасывать с крыши инструменты и другие предметы;

- запрещается сбрасывать снег на электрические, телефонные и другие провода, антенные вводы, оттяжки троллейбусных проводов, рекламу, а также на деревья, кустарники, находящиеся киоски, автомашины и др.;

- по окончании работ, а также во время перерыва в работе инструмента и другие предметы должны быть убраны с крыши;

- запрещается производить очистку крыш вол время густого тумана, ветра, превышающего 6 балов, сильного снегопада;

- очищать снег с крыши разрешается только в дневное время. В случае необходимости проведения этих работ в вечернее или ночное время место работы и походы к нему должны   быть хорошо освещены;

- снятие ледяных сосулек с краев крыши и у водосточных труб должны производиться   специальными приспособлениями (крючком) Свешиваться с крыши при выполнении этой работы запрещается;

- при очистке крыш запрещается касаться электропроводов, телевизионных антенн и других установок, могущих вызвать поражение электрическим током.

- Очистку от снега кровли по деревянным стропилам следует производить регулярно, не допуская образования слоя снега более 30 см.

- Очистку от снега крыш всех конструкций следует производить только деревянными лопатами, начиная от конька к карнизу равномерно, не допуская перегрузки от снега отдельных участков кровли. Запрещается начинать очистку кровли от снега с краев. Не допускается применение металлического инструмента для скалывания льда, образовавшегося на отдельных участках крыши (в настенном желобе, у лотков перед водосточными трубами, в самих лотках и др.)

- С плоских крыш (рулонных и безрулонных) снег полностью убирать не следует, на поверхности таких крыш может остаться пласт снега в 5-10 см.

- Уборка больших наледей с карнизных участков кровель, не имеющих специальных обогревающих устройств, должна производиться при помощи пара из шланга и других приспособлений с соблюдением мер предосторожности против ожогов и падения с крыши. Запрещается на безрулонной кровле производить очистку  кровельного ковра от наледи.

- IV. Требования безопасности в аварийных ситуациях

- В случае возникновения на участке аварийной ситуации (угроза обрушения здания или его части, сползание снега, наледи, несчастный случай и т.п.) необходимо приостановить работу, приступить к ликвидации аварии.

- К оказанию первой доврачебной помощи пострадавшему от несчастного случая необходимо приступить немедленно после установления характера травмы. Надо помнить, что доврачебная помощь, оказанная на месте происшествия правильно и своевременно, может быть решающей для жизни пострадавшего или успеха дальнейшего его лечения.

- Если пострадавший не может самостоятельно передвигаться, его следует удобно уложить в безопасное место, ослабить стягивающие части одежды и при отсутствии дыхания сделать искусственное дыхание. Наряду показанием доврачебной помощи следует вызвать скорую помощь, либо отправить пострадавшего в медпункт любым подходящим транспортом.

- Используя имеющуюся на участке работы аптечку, до приезда скорой помощи (врача) или отправки пострадавшего в медпункт, при наличии у него открытых ран сделать перевязку,

- При сильном кровотечения наложить жгут. При переломе – шину. Обожженную поверхность тела пострадавшего следует перевязать стерильным бинтом их перевязочного пакета или чистой полотняной тканью.

- V. Требования безопасности по окончании работы

- Весь инструмент, инвентарь убрать с кровли в отведенное места.

- Обо всех замеченных недостатках, обнаруженных во время работы, сообщить мастеру или руководителю работ.

- Привести в порядок и очистить от снега спецодежду, спецобувь, а также применявшиеся средства индивидуальной защиты.

ЗД по ВР Тетерина С.В. __________________

Ознакомлен(а)________________________