«УТВЕРЖДЕНО»                                                                                         «УТВЕРЖДАЮ»

Постановлением профсоюзного                                                                  директор МОАУ «СОШ № 17»:

комитета. Протокол №_____                                                                      _____________ Бахтиярова Л.С.

от «01» сентября 2011 г.                                                                               от «01» сентября 2011 г.

Муниципальное общеобразовательное автономное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 17 г.Новотроицка Оренбургской области»

ИОТ – 64 - 2011 г

ИНСТРУКЦИЯ

по охране труда для садовника

1. Общие требования охраны труда

1.1.  К самостоятельной работе садовником допускаются лица в возрасте не моложе 16 лет, прошедшие инструктаж и проверку знаний по охране труда, медицинский осмотр и не имеющие противопоказаний по состоянию здоровья.

1.2.  Садовник обязан соблюдать правила внутреннего трудового распорядка, установленные режимы труда и отдыха.

1.3.  При работе садовником возможно воздействие следующих опасных и вредных производственных факторов:

—  травмы при работе неисправным инструментом и оборудованием;

—  травмирование рук при обрезке кустарников и деревьев, очистке почвы от посторонних предметов без использования перчаток.

—  переноска тяжестей сверх допустимой нормы;

—  заражение желудочно-кишечными болезнями при употреблении немытых фруктов и ягод.

1.4.   При работе садовником должна использоваться следующая спецодежда: костюм хлопчатобумажный, берет, рукавицы, защитные очки.

1.5.  При работе садовником соблюдать правила пожарной безопасности, знать места расположения первичных средств пожаротушения.

1.6.  При несчастном случае пострадавший или очевидец несчастного случая обязан немедленно сообщить администрации учреждения. При неисправности инструмента и оборудования прекратить работу и сообщить об этом администрации учреждения.

1.7.  В процессе работы соблюдать установленный порядок выполнения работы, правила ношения спецодежды и правила личной гигиены.

1.8.   Лица, допустившие невыполнение или нарушение инструкции по охране труда, привлекаются к дисциплинарной ответственности в соответствии с правилами внутреннего трудового распорядка и, при необходимости, подвергаются внеочередной проверке знаний норм и правил охраны труда.

2. Требования охраны труда перед началом работы

2.1.  Подготовить к работе необходимый инструмент и оборудование.

2.2.  Надеть спецодежду.

3. Требования охраны труда во время работы

3.1. Работу по обработке почвы, посадке саженцев, черенков, сеянцев, деревьев, кустарников, цветочных растений выполнять только исправным, хорошо заточенным инструментом.

3.2.  Очистку почвы от посторонних предметов (камней, осколков стекла, кусков металла и пр.) производить с помощью лопат, граблей и другого инвентаря, не собирать их незащищенными руками.

3.3.  Во избежание травм не класть на землю грабли заостренными концами вверх.

3.4.  При переноске тяжестей (земли, воды, удобрений и пр.) соблюдать нормы предельно допустимых нагрузок при подъеме и перемещении тяжестей вручную: для мужчин — не более 15 кг, для женщин — не более 10 кг. При перемещении тяжелых грузов использовать тележки.

3.5.  При опыливании и опрыскивании растений дезинфицирующими растворами пользоваться для защиты органов дыхания респиратором, не применять для этих целей ядовитые вещества.

3.6.  Перед поливкой деревьев, кустарников с помощью поливочного шланга убедиться в исправности шланга и мест его соединения. Во время полива вблизи линий электропередачи во избежание поражения электрическим током не направлять струю воды вверх.

3.7. Во избежание пожара не сжигать мусор, листья, ветки, сухую траву на территории учреждения, необходимо их собирать и выносить за территорию.

3.8.  Работу по обрезке кустарников и деревьев проводить в рукавицах и защитных очках. Обрезку высоких кустарников и веток деревьев проводить с лестниц-стремянок с металлическими наконечниками на ножках. Во избежание падения не приставлять лестницу к веткам деревьев и кустарников.

3.9.   Во избежание заражения желудочно-кишечными болезнями не употреблять немытые фрукты и ягоды.

4. Требования охраны труда в аварийных ситуациях

4.1.  При выходе из строя рабочего инструмента и оборудования прекратить работу и сообщить об этом администрации учреждения.

4.2.  При получении травмы оказать первую помощь пострадавшему, сообщить о несчастном случае администрации учреждения, при необходимости отправить пострадавшего в ближайшее лечебное учреждение.

4.3.  При возникновении пожара немедленно сообщить об этом администрации учреждения, в ближайшую пожарную часть и приступить к тушению очага возгорания с помощью первичных средств пожаротушения.

5. Требования охраны труда по окончании работы

5.1.  Привести в порядок и сдать на хранение рабочий инструмент и оборудование.

5.2.  Снять спецодежду и тщательно вымыть руки с мылом.

ЗД по ВР Тетерина С.В. __________________

| № | фио | роспись |
| --- | --- | --- |